$(h1ii$)AUSSCHREIBUNGSTEXT

$(kurz9Trennwandsystem Typ AF 30 KIDS

Krohne & Eckert GbR

Zur Christenhütte 31

57368 Lennestadt

Tel. +49 (0) 27 21 / 7 16 91 27

info@ke-trennwandsysteme.de

www.ke-trennwandsysteme.de

Ausführung:
Kindergarten WC-Trennwandsystem nach den Sicherheitsbestimmungen des GUV.

Höhe:
1400 mm einschl. 130 mm Bodenfreiheit.

Geringere Höhen sind möglich.

Trennwände:
Alle Wandelemente aus 30 mm starker melaminharzbeschichteter Vollspanplatte. Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten. Wandanschlüsse mit U-Profil aus Aluminium EV1, zum Ausgleich von Bautoleranzen..

Füße:
Ø 29,5 mm, höhenverstellbar von 130 – 170 mm, aus Aluminium EV1 mit Aluminium Bodenrosette.

Türen:
In gleicher Konstruktion wie die Wände, mit Sicherheits-Fingerklemmschutz, aus 25 mm breitem
Fingerklemmschutzprofil in schwarz. Türöffnung nur nach außen.

Die Türfronten sind in 4 Varianten lieferbar.

- Variante = gerade Tür

- Variante = runde Tür

- Variante = spitze Tür

- Variante = Magnethafttür beidseitig beschriftbar

Beschläge:

Kunststoffband mit Stahlkern, zweiteilig mit 2 Kappen Ø 24 mm.

Durchgehender Fingerklemmschutz zwischen den Bändern.

Türgriffe:
Knaufgriff aus schlag- und bruchsicherem Nylon mit innenliegender Anschlagplatte und Geräuschdämpfungspuffer.

1 Variante:

Sicherheits-Ringgriff Ø 30 mm aus schlag- und bruchsicherem Nylon mit integriertem

Gummidämpfer als Türanschlag.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß KE Trennwandsysteme-Farbkarte.

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben

entsprechend dem KE Trennwandsysteme-Farbkonzept

$)$(langZubehör:

KE Trennwandsysteme Papierrollenhalter, Ersatzrollenhalter, Bürstengarnitur aus Nylon, Edelstahl oder Aluminium.$)/E

$$GRUEnd