$(h1ii$)AUSSCHREIBUNGSTEXT

$(kurz9Trennwandsystem Typ AF 38 RAUMHOCH

Krohne & Eckert GbR

Zur Christenhütte 31

57368 Lennestadt

Tel. +49 (0) 27 21 / 7 16 91 27

info@ke-trennwandsysteme.de

www.ke-trennwandsysteme.de

Konstruktion:
Konstruktion aus 38 mm starkem melaminharzbeschichtetem Holzwerkstoff.

Höhe:
2000 mm einschl. 150 mm Bodenfreiheit.

Trennwände:
Alle Vorderwandelemente aus 38 mm starkem melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff, Zwischenwände aus 30 mm Holzwerkstoff.

Kanten mit 3 mm starken ABS-Kanten. Wandanschlüsse mit U-Profil (verdeckte Befestigung) aus Aluminium EV1, zum Ausgleich von Bautoleranzen.

Vorderwände:

Gesamte Vorderfront umlaufend mit einer Schattenfuge von ca. 5 - 15 mm.

Türen:

Gefälzte Trennwandtür aus 38 mm starkem, melaminharzbeschichteten Holzwerkstoff. Auf Schloß- und Bandseite mit verstärktem Türfalz zum Schutz gegen Vandalismus und Beschädigung.

Bänder:

Kunststoffband mit Stahlkern, zweiteilig mit 2 Kappen, Ø 24 mm.

1. Variante:

2-teiliges Aufschraubband in Aluminium EV1, Bandstift aus Edelstahl, Rollendurchmesser Ø 20 mm

2. Variante:

2-teiliges Aufschraubband in Edelstahl geschliffen, Bandstift aus Edelstahl, Rollendurchmesser Ø 17 mm

3. Variante:

Zwei im Falz liegende komplett verdeckte Scharniere. Bei geschlossener Türe ist von diesem Scharnier nichts zu sehen.

Drückergarnituren:
Sicherheitstürdrücker Ø 23 mm mit durchgehendem Stahlkern in U-Form aus Kunststoff. Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn (Münzöffnung auf Anfrage). Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe.

1. Variante:

Aluminium Sicherheitstürdrücker Ø 22 mm in U-Form. Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn (Münzöffnung auf Anfrage).  Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe.

2. Variante:

Aluminium Sicherheitstürdrücker Ø 22 mm in CL-Form. Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn (Münzöffnung auf Anfrage).  Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe.

3. Variante:

Edelstahl Rostfrei Sicherheitstürdrücker Ø 21 mm in U-Form. Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn (Münzöffnung auf Anfrage). Drücker festdrehbar gelagert. Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe.

4. Variante:

Edelstahl Rostfrei Sicherheitstürdrücker Ø 21 mm in CL-Form. Notöffnung über 8 mm Vierkantdorn (Münzöffnung auf Anfrage).  Komplett mit Riegelolive und rot/weiß Schauscheibe.

Alle Varianten auch in den Ausführungen BB, PZ.

Materialien:

Echtholz, Corian oder Glas auf Anfrage.

Farben:
Wand- und Türenfarben gemäß KE Trennwandsysteme-Farbkarte.

Profile, Beschläge, Türgriffe, Füße und Zubehör in den gleichen durchgängigen Farben entsprechend dem 
KE Trennwandsysteme-Farbkonzept.

/E$$NNN$(h1ii$)	$(menge

$)$(langZubehör Nylon:

KE Trennwandsysteme - Garderobenhaken aus Nylon

KE Trennwandsysteme - Türstopperhaken aus Nylon

KE Trennwandsysteme - Papierrollenhalter aus Nylon$)/E

$$NNN

$(h1ii$)	$(menge$)

KE Trennwandsysteme $(langAF Feld- Ersatzrollenhalter aus Nylon$)/E

$$NNN

$(h1ii$)	$(menge$)

KE Trennwandsysteme $(langAF- WC-Bürstengarnitur aus Nylon $)

$)	$(menge

Zubehör auch in Edelstahl und Aluminium$$GRUEnd